Aktívne prvky sietí

1. Prevodník signálu (angl. transcevier) - je zariadenie, ktoré umožňuje vzájomné spojenie dvoch sietí založených na rôznych fyzických vrstvách. Typickým transceiverom je prevodník medzi metalickou (medenou) a optickou kabelážou (siete ANTIK), alebo medzi univerzálnym konektorom AUI a konektorom RJ45. Prevodník by sa dal preto prirovnať k „redukcii“ medzi dvomi rôznymi typmi fyzických médií. Pracuje na 1. vrstve (fyzickej) OSI modelu.

2. Opakovač signálu (angl. repeater) - je samostatné zariadenie, ktoré sa používa na zosilnenie a regeneráciu signálu. Opakovač sa používal hlavne v starších ethernetovských sieťach s koaxiálnou kabelážou, keď bolo potrebné predĺžiť zbernicový kábel nad predpísanú dĺžku. Tiež pracuje na 1. vrstve OSI modelu.

3. Rozbočovač (angl. hub) - je aktívny prvok počítačovej siete, ktorý spája/rozdeľuje viacero segmentov, čo sa označuje ako bridging. Je to zariadenie používané ako centrálny bod v hviezdicových fyzických topológiach. Má väčší počet portov (4, 8, 16, 24, zriedkakedy viac) a pracuje ako viacportový opakovač – signál, ktorý prichádza od jednej stanice, hub zosilní a rozpošle všetkým ostatným pripojeným staniciam. Tiež pracuje na 1. vrstve OSI modelu.

Všetky tri zariadenia pracujú na 1. vrstve OSI modelu siete.

4. Most (angl. bridge) - je dvojportové zariadenie (tzn. má dve sieťové karty), ktoré rozdeľuje sieť na dve časti. Most automaticky medzi týmito dvomi časťami siete prepúšťa rámce, ktorých odosielateľ je v jednej časti a adresát v druhej. Ostatné rámce, ktorých odosielateľ i príjemca sú v tej istej časti siete, most neprepustí. Most sa riadi MAC adresami jednotlivých počítačov.

Správanie je podobné ako pri opakovači, resp. rozbočovači; rozdiel je v tom, že rámec sa odosiela iba do siete, v ktorej sa nachádza cieľové zariadenie.

5. Prepínač (angl. switch) - je aktívny prvok počítačovej siete, ktorý spája/rozdeľuje jej jednotlivé časti. Prepínač slúži ako centrálny prvok v sieťach hviezdicovej topológie.

Prepínač v pamäti vytvorí a udržiava tabuľku MAC adries všetkých zariadení pripojených k jednotlivým portom. Po jeho štarte je však celá MAC tabuľka prázdna a preto sa správa ako rozbočovač. Rozposiela dátové rámce všetkým pripojeným zariadeniam, no prijíma ho len zariadenie, pre ktoré je rámec určený. Odpoveďou naň sa zariadenie zapíše do MAC tabuľky prepínača. Keď dátový rámec príde na port prepínača, prepínač porovná cieľovú MAC adresu v rámci so svojou tabuľkou MAC adries. Tak je prepínač schopný určiť, na ktorý port má prijatý dátový rámec preposlať.

Prepínač je vlastne viacportový most. Svojím vzhľadom sa rozbočovač a prepínač prakticky nelíšia. Prepínač sa nachádza v centrálnom bode hviezdicovej topológie. Má viacero (8, 16, 24, ...) portov a pre každý port si vytvára zoznam MAC adries počítačov, ktoré sú k danému portu pripojené. Každý rámec, ktorý pripojené stanice odošlú, prepínač prevezme a vyšle ho do toho portu, v ktorom sa nachádza adresát rámca. Dôležité je, že páry komunikujúcich zásuviek (odosielateľ – príjemca) sú nezávislé. Prepínače môžu byť manažovateľné alebo nemanažovateľné.

Rozdiel medzi prepímačom a rozbočovačom:

Prepínače sú v porovnaní s rozbočovačom inteligentnejšie, podľa MAC adresy dokážu rozpoznať, kam majú byť dáta doručené a tak prepínač dáta nepreposiela na všetky porty súčasne. Vďaka tomu dokáže prepínač radikálne znížiť tok zbytočných dát na sieti a je omnoho efektívnejší ako rozbočovače. Tým je sieť menej zaťažená nepotrebnými dátami.

Rozdiel medzi prepínačom a mostom:

Most má len 2 porty a môže rozdeliť sieť na 2 časti. Prepínač má viac portov a vie rozdeliť sieť na viaceré časti.

6. Sieťová karta (angl. NIC) - je komponent počítača, ktorý mu umožňuje pripojiť sa do počítačovej siete.

NIC sa líšia vo viacerých technických vlastnostiach:

•      druh siete: v drvivej väčšine sa dnes používajú karty pre sieť FastEthernet (100 Mbps), zriedkavejšie sú karty pre 1Gbps Ethernet, prípadne pre bezdrôtový Ethernet 802.11. Siete TokenRing a klasický 10Mbps Ethernet sú dnes skôr raritou.

•      rozhranie, ktorým sa NIC pripájajú k počítaču: najbežnejšie sú PCI a PCMCIA rozhrania, zriedkavejšie USB, FireWire, pre ISA zbernicu už len výnimočne. V posledných rokoch je trendom, že NIC sú neoddeliteľnou súčasťou základných dosiek počítačov. V tomto prípade sú spravidla integrované k PCI zbernici.

Tieto tri zariadenia pracujú na 2. vrstve OSI modelu.

7.  Smerovač (angl. router) - je sieťové zariadenie, ktoré sprostredkováva prenos dát medzi dvomi, alebo viacerými počítačovými sieťami v procese nazvanom smerovanie (anglicky routing). Smerovač prepája počítačové siete na úrovni 3. vrstvy  modelu OSI. Smeruje dáta (pakety) v sieti tak, aby boli doručené do cieľa čo najrýchlejšou aj keď je to možné tak aj najkratšou cestou. Smerovač je osadený dvomi alebo viacerými sieťovými rozhraniami, ktoré môžu, ale nemusia byť rovnakého typu. Smerovač analyzuje adresu každého datagramu, ktorý dostane na jednom zo svojich sieťových rozhraní od iného sieťového zariadenia a na základe stavu sietí na iných sieťových rozhraniach rozhoduje, ktorému ďalšiemu sieťovému zariadeniu má datagram poslať, aby sa dostal do bodu určenia.

Rozdiel medzi smerovačom a prepínačom

Smerovač nie je to isté čo prepínač, ktorý fyzicky spája rôzne sieťové zariadenia bez ohľadu na obsah (bod určenia) prenášaných dát.

Na ilustráciu si môžeme predstaviť, že prepínače sú ulice a smerovač je križovatka so smerovými tabuľami. Každý dom na ulici má svoju adresu. Na križovatke sa poštár podľa smerových tabúľ rozhoduje, ktorým smerom musí ísť, aby sa dostal k adrese, kam má doručiť poštu.

Rozdiel medzi smerovačom a mostom

Premostenie a smerovanie sú podobné riadenia toku dát, ale pracujú pomocou rôznych metód. Premostenie sa prevádza na 2. (linkovej) vrstve, smerovanie na 3. (sieťovej) vrstve (L3) referenčného modelu ISO/OSI. Most teda smeruje rámce podľa ich hardvérovej MAC adresy, zatiaľčo smerovač (router) sa rozhoduje podľa IP adresy vnútri prenášaného datagramu. Klasický most preto nie je schopný rozlišovať siete. Z rôznych dôvodov sa však do mostov táto schopnosť implementuje, takže most môže ležať na okraji.

Pri projektovaní väčšej siete si musíme vybrať medzi premostením alebo rozdelením na rôzne podsiete prepojené smerovačmi. Pokiaľ je v routovanej sieti počítač fyzicky presunutý z jednej sieťovej oblasti do inej, musí mu byť pridelená iná IP adresa. Pokiaľ je počítač presunutý vnútri premostenej siete, nie je potrebné nič prekonfigurovávať.

8. Modem - je zariadenie na prevod analógového signálu na digitálny a naopak. Názov vznikol spojením dvoch slov: modulátor a demodulátor. Modulácia je konvertovanie signálu z odosielajúceho PC do analógovej podoby pre analógovú linku. Na druhej strane ide o konvertovanie analógového signálu do digitálnej podoby.

Modem umožňuje napr. počítaču komunikovať po telefónnych linkách, cez rozvody káblovej televízie, vzduchom (rádiový prenos) atď. Najviac sa používa k prepojeniu počítača na Internet. Používa pre „vytáčané“ pripojenie, alebo pripojenie v rámci mobilných sietí.

Modemy sa delia na interné a externé.

Interné modemy sa môžu zapájať cez PCI, AMR a CMR sloty.

Externé modemy cez porty COM1, COM2, USB prípadne RJ-45.

9. Firewall - je sieťové zariadenie a/alebo softvér, ktorého úlohou je oddeliť siete s rôznymi prístupovými právami (typicky napr. Internet a Intranet) a kontrolovať tok dát medzi týmito sieťami.

Kontrola údajov prebieha na základe aplikovania pravidiel, ktoré určujú podmienky a akcie. Podmienky sa stanovujú pre údaje, ktoré možno získať z dátového toku (napr. zdrojová, cieľová adresu, zdrojový alebo cieľový port a rôzne iné). Úlohou firewallu je vyhodnotiť podmienky a ak je podmienka splnená, vykoná sa akcia. Dve základné akcie sú "povoliť dátový tok" a "zamietnuť dátový tok". Po vykonaní takejto akcie firewall prestane paket spracovávať. Existujú však aj iné akcie, ktoré neurčujú osud paketu a slúžia napr. na logovanie hlavičiek paketu, zmenu hlavičiek paketu a podobne.

10. Bezdrôtový prístupový bod (angl. wireless access point) - rozbočovač pre bezdrôtové (WiFi) siete. Je to zariadenie, ktoré navzájom prepája bezdrôtové sieťové komunikačné zariadenia, čím vytvára bezdrôtovú sieť. Bezdrôtový prístupový bod funguje ako fyzický regeneračný zosilňovač opakovač (repeater) alebo ako smerovač (router).

Prístupový bod sa obvykle pripája k pevnej sieti typu Ethernet, čo umožňuje prenášať dáta medzi bezdrôtovými a drôtovými zariadeniami. Niekoľko prístupových bodov sa môže navzájom prepojiť a vytvoriť tak väčšiu sieť, ktorá umožňuje „roaming“. Naproti tomu sieť, v ktorej sa klientske zariadenia komunikujú priamo navzájom, bez prístupových bodov, sa nazýva ad-hoc sieť.